PROTOCOLO MANEJO ARDUINO DESDE LABVIEW

Versión 1.0

Elaborado por: Logan Linamaría Mejía Suárez

# OBJETIVO

Mostrar a la comunidad Uniandina el procedimiento que se debe seguir para manejar una tarjeta Arduino desde el software Labview.

# ALCANCE

Dar a conocer a la comunidad Uniandina el procedimiento a seguir para el uso la tarjeta Arduino desde el software Labview.

# INSTALACIÓN DE SOFTWARE

- Se asume que el computador cuenta con Labview.

- Instalación JKI VI Package Manager: http://www.ni.com/gate/gb/GB_EVALTLKTVIPM/US

- En caso de estar roto el link buscarlo en google como:

- Download National Instruments VI Package manager.

- Después de oprimir Download, se pedirá ingresar a National, si no tiene cuenta es necesario que se registre.

- JKI VI Package Manager se puede ver como una tienda de herramientas adicionales de labview. En ella vamos a encontrar la interfaz de labview para arduino.

- Una vez descargada, debe lucir de esta forma:

- Buscamos la herramienta Labview Interface for Arduino, damos doble click y esperamos a que cargue la siguiente ventana:

- Aparecerá la información del paquete y en el menú izquierdo se podrá observar la versión actual que tiene el computador de labview (2013 en mi caso), y la opción a instalar. Como yo ya cuento con ella, la opción que aparece es desinstalar el paquete. Next, Next, Next. Quedó configurado labview. Ahora necesitamos configurar arduino.

# INSTALACIÓN ARDUINO.

- Ir a Arduino.cc

Figura 4: Menú descarga de software del arduino..

- Quedó Arduino. Ahora es necesario que Arduino entienda qué le está mandando labview.

- Descargar el archivo LIFA_BASE_2012_Build_79. A continuación se puede encontrar en cualquiera de los siguientes links.

http://www.mediafire.com/download/o2yr35x3e528nlb/LIFA_Base_2012_Build_79.zip

https://www.dropbox.com/s/vlrgnnvv2nic17f/LIFA_Base_2012_Build_79.zip?dl=0

- Descomprima donde quiera y revise que los archivos se parezcan a los que se muestran a continuación.

Figura 5: Ubicación LIFA_Base.

- LIFA_Base es el archivo que nos interesa.

- Abrimos Arduino

- Abrimos el archivo LIFA BASE

- Buscamos LIFA BASE, donde se guardó. Si es necesario, recuerde que la extensión es .ino

- Una vez abierto el archivo,

- Conectamos la tarjeta

- Verificamos en herramientas -> tarjeta -> (la tarjeta que estamos usando, en mi caso Mega2560) como se muestra a continuación

- Le damos cargar donde está la flecha. Y debe empezarse el proceso, y ver el avance de este en la barra inferior. Verde.

- Confirme que aparece la palabra Subido como se muestra acontinuación:

- Ya puede limitarse a poner bloques en labview. Y ahorrarse el paso de programar en C. Confirmémoslo: Abra labview:

## EJEMPLO 1: LEAMOS UN VOLTAJE

Nota:

- La constante COM7 está conectada a la entrada VISA resource

- La constante Mega 2560 está conectada a la entrada Type Board.

- El error in de los bloques arduino se conecta entre ellos (cable amarillo), al igual que los Arduino resource (cable rosado).

Recuerde: Conectar la tarjeta por puerto USB al computador y alimentar la misma con 5V al pin Vin. Poner la tierra. Leer entrada del pin0.

Posibles errores:

- Error -1073807343

- Desconectar la tarjeta, cerrar labview completamente, conectar la tarjeta y abrir labview. Si el error persiste, desconectar la tarjeta -> ir a administrador de dispositivos en Windows -> Puertos COM y LPT -> Arduino , click derecho desinstalar el driver (solo desinstalar, no eliminar) -> conectar la tarjeta y Windows lo instalará automáticamente -> abrir labview.

## EJEMPLO 2:  ENCENDER UN LED CON LA SALIDA PWM

Se realiza en labview el siguiente programa

La salida del bloque Analog Read Pin se multiplica por 51 debido a que el rango de esta salida está entre 0 y 5V. Mientras que el bloque PWM Write tiene una entrada en el duty cycle de 0 a 255. Se realiza una regla de 3 simple en el que el máximo voltaje recibido (5V) equivale a 255 (Un duty cycle de 100%).

El pin de salida PWM para encender el led fue el pin 11.

# CONTROL DE CAMBIOS

| DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | FECHA | VERSIÓN | APROBADO POR |
| --- | --- | --- | --- |